Códigos G (General or preparatory) pelo Padrão ISO 1056.

| Código G | Função |
| --- | --- |
| G00 | Posicionamento rápido |
| G01 | Interpolação linear |
| G02 | Interpolação circular no sentido horario (CW) |
| G03 | Interpolação circular no sentido anti-horario (CCW) |
| G04 | Temporização (Dwell) |
| G05 | Não registrado |
| G06 | Interpolação parabólica |
| G07 | Não registrado |
| G08 | Aceleração |
| G09 | Desaceleração |
| G10 a G16 | Não registrado |
| G17 | Seleção do plano XY |
| G18 | Seleção do plano ZX |
| G19 | Seleção do plano YZ |
| G20 | Programação em sistema Inglês (Polegadas) |
| G21 | Programação em sistema Internacional (Métrico) |
| G12 a G24 | Não registrado |
| G25 a G27 | Permanentemente não registrado |
| G28 | Retorna a posição do Zero máquina |
| G29 a G32 | Não registrados |
| G33 | Corte em linha, com avanço constante |
| G34 | Corte em linha, com avanço acelerando |
| G35 | Corte em linha, com avanço desacelerando |
| G36 a G39 | Permanentemente não registrado |
| G40 | Cancelamento da compensação do diâmetro da ferramenta |
| G41 | Compensação do diâmetro da ferramenta (Esquerda) |
| G42 | Compensação do diâmetro da ferramenta (Direita) |
| G43 | Compensação do comprimento da ferramenta (Positivo) |
| G44 | Compensação do comprimento da ferramenta (Negativo) |
| G45 a G52 | Compensações de comprimentos das ferramentas |
| G53 | Cancelamento das configurações de posicionamento fora do zero fixo |
| G54 | Zeragem dos eixos fora do zero fixo (01) |
| G55 | Zeragem dos eixos fora do zero fixo (02) |
| G56 | Zeragem dos eixos fora do zero fixo (03) |
| G57 | Zeragem dos eixos fora do zero fixo (04) |
| G58 | Zeragem dos eixos fora do zero fixo (05) |
| G59 | Zeragem dos eixos fora do zero fixo (06) |
| G60 | Posicionamento exato (Fino) |
| G61 | Posicionamento exato (Médio) |
| G62 | Posicionamento (Groceiro) |
| G63 | Habilitar óleo refrigerante por dentro da ferramenta |
| G64 a G67 | Não registrados |
| G68 | Compensação da ferramenta por dentro do raio de canto |
| G69 | Compensação da ferramenta por fora do raio de canto |
| G70 | Programa em Polegadas |
| G71 | Programa em metros |
| G72 a G79 | Não registrados |
| G80 | Cancelamento dos ciclos fixos |
| G81 a G89 | Ciclos fixos |
| G90 | Posicionamento absoluto |
| G91 | Posicionamento incremental |
| G92 | Zeragem de eixos (mandatório sobre os G54...) |
| G93 | Avanço dado em tempo inverso (Inverse Time) |
| G94 | Avanço dado em minutos |
| G95 | Avanço por revolução |
| G96 | Avanço constante sobre superfícies |
| G97 | Rotação do fuso dado em RPM |
| G98 e G99 | Não registrados |