Códigos M (miscelaneous) pelo Padrão ISO 1056

| Código M | Função |
| --- | --- |
| M00 | Parada programa |
| M01 | Parada opcional |
| M02 | Fim de programa |
| M03 | Liga o fuso no sentido horário (CW) |
| M04 | Liga o fuso no sentido anti-horário (CCW) |
| M05 | Desliga o fuso |
| M06 | Mudança de ferramenta |
| M07 | Liga sistema de refrigeração numero 2 |
| M08 | Liga sistema de refrigeração numero 1 |
| M09 | Desliga o refrigerante |
| M10 | Atua travamento de eixo |
| M11 | Desliga atuação do travamento de eixo |
| M12 | Não registrado |
| M13 | Liga o fuso no sentido horário e refrigerante |
| M14 | Liga o fuso no sentido anti-horário e o refrigerante |
| M15 | Movimentos positivos (aciona sistema de espelhamento) |
| M16 | Movimentos negativos |
| M17 e M18 | Não registrados |
| M19 | Parada do fuso com orientação |
| M20 a M29 | Permanentemente não registrado |
| M30 | Fim de fita com rebobinamento |
| M31 | Ligando o "Bypass" |
| M32 a M35 | Não registrados. |
| M36 | Acionamento da primeira gama de velocidade dos eixos |
| M37 | Acionamento da segunda gama de velocidade dos eixos |
| M38 | Acionamento da primeira gama de velocidade de rotação |
| M39 | Acionamento da segunda gama de velocidade de rotação |
| M40 a M45 | Mudanças de engrenagens se usada, caso não use, Não registrados. |
| M46 e M47 | Não registrados. |
| M48 | Cancelamento do G49 |
| M49 | Desligando o "Bypass" |
| M50 | Liga sistema de refrigeração numero 3 |
| M51 | Liga sistema de refrigeração numero 4 |
| M52 a M54 | Não registrados. |
| M55 | Reposicionamento linear da ferramenta 1 |
| M56 | Reposicionamento linear da ferramenta 2 |
| M57 a M59 | Não registrados |
| M60 | Mudança de posição de trabalho |
| M61 | Reposicionamento linear da peça 1 |
| M62 | Reposicionamento linear da peça 2 |
| M63 a M70 | Não registrados. |
| M71 | Reposicionamento angular da peça 1 |
| M72 | Reposicionamento angular da peça 2 |
| M73 a M89 | Não registrados. |
| M90 a M99 | Permanentemente não registrados |

Nota: Os códigos que estão como não registrados indicam que a norma ISO não definiu nenhuma função para o código, os fabricantes de máquinas e controles tem livre escolha para estabelecer uma função para estes códigos, isso também inclui os códigos acima de M99..