Fundamentos de Projeto de Ferramentas

Prof. Vinícius Martins

Lista de Exercícios Capitulo 2 - Moldagem por injeção

- Quando foi patenteado o processo de moldagem por injeção? Por quem foi inventado?

O processo de moldagem por injeção foi patenteado em 1872 pelos irmãos Hyatt. Ao longo do

século XX teve uma grande evolução, cujos principais marcos foram a máquina hidráulica (anos

40), a máquina de parafuso alternativo (1951) e a máquina elétrica (1988).

- Para que foi inicialmente desenvolvido?

Inicialmente desenvolvido para a transformação de resinas termoendurecíveis, como uréia-formaldeído (comercialmente conhecido como Baquelite), o processo teve um enorme desenvolvimento com o advento dos materiais termoplásticos que se  verificou após a Segunda Guerra Mundial.

- Como é atualmente o processo de moldagem por injeção?

Atualmente, a moldagem por injeção é um dos principais processos de transformação de materiais

de base polimérica, com enorme importância nos grandes mercados consumidores, como,

embalagens, construção civil, automóvel e material elétrico e eletrônico.

- Quais materiais podem ser moldados por injeção?

Podem ser moldados por injeção termoplásticos, termofixos e elastômeros vulcanizados

(borrachas e silicones). A moldagem por injeção também pode ser utilizada para a fabricação de

peças cerâmicas ou metálicas, a partir de compostos que utilizam um material polimérico como

vetor.

- A moldagem por injeção de termoplásticos obedece quais etapas?

A moldagem por injeção de termoplásticos obedece às etapas típicas de transformação destes

materiais, envolvendo, sequencialmente, as etapas seguintes: aquecimento do material até este

adquirir uma viscosidade suficientemente baixa; conformação sobre pressão; e resfriamento com

conseqüente recuperação da rigidez.

- Explique sucintamente o que é Baixa difusividade térmica:

Baixa difusividade térmica: os plásticos são intrinsecamente maus condutores de calor,

dificultando as trocas térmicas necessárias à sua transformação. Por isso, em moldagem

por injeção deve-se minimizar a espessura das peças a moldar.

- Explique sucintamente o que é Comportamento reológico:

Comportamento reológico: os termoplásticos, quando no estado fundido, apresentam-se sob a forma de fluidos de elevada viscosidade e com comportamento viscoelástico. A sua viscosidade é função da taxa de deformação imposta pelo material, podendo ser relativamente baixa para velocidades de deformação elevadas. Por isso, o preenchimento de cavidades tende a ser efetuado com velocidades de injeção elevadas.

- Explique sucintamente o que é Elevada dependência térmica da densidade:

Elevada dependência térmica da densidade: o modo de organização das cadeias moleculares constituintes de um sistema polimérico é altamente dependente da temperatura. De fato, um aumento da temperatura provoca o crescimento do volume livre intermolecular e a conseqüente expansão do material.  Do ponto de vista prático, este efeito traduz-se em valores elevados do coeficiente de dilatação linear (cerca de 5 a 6 vezes superiores ao do aço para termoplásticos não reforçados) e na existência do fenômeno da contração, associado ao resfriamento de peças injetadas

- Em termos conceituais, o processo de moldagem por injeção de termoplásticos desenvolve se de que forma?

1  O material plástico a transformar, originalmente no estado sólido e normalmente sob a forma de grãos, é carregado no funil da máquina de injetar e alimentado para o interior do cilindro de plastificação onde é aquecido a fim de tornar-se fluido e homogeneizado;

2  O aquecimento do material é garantido pelo calor transmitido através das paredes do cilindro por resistências elétricas e pelo calor gerado por efeito de dissipação viscosa, em resultado do esforço mecânico da rotação do parafuso;

3  O fundido resultante é forçado a fluir para o interior de um molde, o qual irá preencher a respectiva cavidade e resfriar devido às trocas de calor com as superfícies moldantes;

4  O processo conclui-se com a extração da moldagem, que ocorre após o período de resfriamento.

- O processo de moldagem por injeção utiliza dois equipamentos essenciais, quais são?

O processo utiliza dois equipamentos essenciais: a injetora e o molde.

- Quais são os processos não convencionais de injeção?

Espuma estrutural

Moldagem com gás

Moldagem com água

Moldagem multi-material

Moldagem com CO-injeção

- As principais potencialidades e vantagens do processo Moldagem por espuma estrutural  são:

As principais vantagens são :

Economia de material

Eliminação de tensões internas

Eliminação de rechupes

Moldes mais simples e menos robustos

- No entanto, existem também diversas desvantagens, como:

Mau aspectos superficiais

Mais dificuldades de ajuste do processo

Custo do agente expansor

Maior tempo de ciclo

- De o conceito do processo de moldagem com água:

A água e injetada no interior da massa fundida durante e simultaneamente a fase de preenchimento do molde;

- O que é co-injeção?

Moldagem simultânea de 2 materiais