Lista 2

Calcule o tempo de resfriamento para peças planas nos seguintes casos:

| Material | Temp. injeção | Temp. molde | Temp. extração | Esp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | 240 | 30 | 65 | 1 |
| PP | 240 | 30 | 65 | 3 |
| PS | 240 | 30 | 80 | 1,8 |
| PS | 260 | 30 | 80 | 1,8 |
| PC | 300 | 100 | 150 | 2,5 |
| PC | 300 | 100 | 100 | 2,5 |
| POM | 210 | 70 | 90 | 3 |
| POM | 210 | 90 | 90 | 3 |

s - maior espessura da peça [mm];

tresf - tempo de resfriamento [s];

Tinj - temperatura inicial (temperatura média do material ao final do preenchimento da cavidade) [ºC];

TM - temperatura média da parede da cavidade molde [ºC];

TE - temperatura final (temperatura média do moldado na extração) [ºC];

aef - difusividade térmica efetiva, dependente da temp. do molde