Exercícios:

1- Calcule o curso de dosagem total para as seguintes situações e verifique a possibilidade de uso das respectivas roscas (L/D = 3):

- Peça em PP, retangular com dimensões 50x75x3 mm e rosca de Ø30 mm.

- Peça em PS,  tubular De=100 mm, e=4 mm e h=150 mm e rosca de Ø50 mm.

- Peça em PEBD,  semi- esférica vazada de Ø300 mm e e=3mm e rosca de Ø70 mm.

- Peça em Nylon, com massa de 300g e rosca de Ø55 mm.

- Peça em POM, com massa de 125g e rosca de Ø35 mm.

- Peça em PC, com massa de 200g e rosca de Ø50 mm.

Formulário:

LT = Lp + Lpress. + Lrec. + Lc

Lpress. = 0,1 a 0,15 x Lp

Lrec = 0,15 a 0,25 x Lp

Lc = até 0,1 x (Lp + Lpress. + Lrec)

onde:

L – curso de dosagem total;

Lp – curso de dosagem para o preenchimento volumétrico;

Lpress. – curso de pressurização;

Lrec – curso de recalque;

Lc – curso do colchão.

Volumes dos sólidos geométricos:

| Material Plástico | Temp. Injeção (°C) | Temp. molde (°C) | Temp. extração (°C) | Densidade média a 20ºC [g/cm3] | Densidade média na Temp de Injeção [g/cm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | 240 |  |  | 1,05 | 0,95 |
| PC | 300 | 80-120 | < 125 | 1,22 | 1,08 |
| PEBD | 240 | 20-60 | < 65 | 0,92 | 0,74 |
| PP | 260 | 20-60 | < 65 | 0,91 | 0,73 |
| PA 6.6 | 240 |  |  | 1,14 | 0,99 |
| POM | 220 | 60-120 | < 125 | 1,42 | 1,16 |

2- Repita o exercício anterior calculando o curso de dosagem total  utilizando a fórmula abaixo:

L = Lp + Lpress. + Lrec

onde:

W - massa do moldado em g.

D - diâmetro do parafuso em mm.

 - densidade em g/cm3 na temperatura de processamento do polímero.

3- Houve diferença entre os valores? Porque?