Exercícios

- Determine o curso de abertura. Sabendo que a altura do canal de injeção é de 8cm e altura da peça de 100mm.

100mm

- Calcule o tempo de recalque de uma peça com espessura de 2mm. Material polimérico POM.

- Calcule a capacidade de injeção de uma injetora para produzir um moldado de 600g de PA.

- Como preparador de máquina injetora você designado para analisar a possibilidade de injetar um moldado de 250g de ABS na injetora Romi 150, cuja capacidade de injeção é de 298g PS.

- Analisando a moldado abaixo calcule o tempo de plastificação máximo, a capacidade de plastificação em PS e força fechamento da injetora. Espessura da peça é de 1,5mm. Material polimérico PEAD.

100mm

30mm

3mm

150mm