CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS – CEFET/RS

UNIDADADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE SAPUCAIA DO SUL – UNED/SAPUCAIA DO SUL

CURSO TÉCNICO EM TRANSFORMAÇÃO DE  PLÁSTICOS

MÓDULO II – SOPRO  - RECICLAGEM

# EXERCÍCIOS

- Definição processo de moldagem por  sopro;

- Comparar processo de sopro  por injeção e por extrusão: diferença entre os dois processos, vantagens de cada tipo de processo, tipos de peças produzidas;

- Descrever processo de sopro por extrusão contínua e descontínua;

- PEAD é uma resina utilizada para moldagem por sopro; correlacionar propriedades desta  resina  com resistência da embalagem, manuseio da embalagem, processabilidade.

- relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira

| (1) BBS- Blow and Barrier System | ( ) Reservatório que armazena a resina fundida para prover rapidamente uma grande Quantidade desta. Usada em injeção e sopro. |
| --- | --- |
| (2) Moldagem por injeção e sopro com estiramento (ISBM) | ( ) aplicação de flúor no processamento por sopro para diminuir a permeabilidade a Certos líquidos, como combustível, em recipiente de polietileno. |
| (3) Cabeçote acumulador | ( ) processo de moldagem por sopro onde a pré-forma é produzida por injeção. Antes de ser soprado, a mesma é estirada pela extensão do pino de sopro |
| (4) Resistência ao tensofissuramento sob tensão ambiente: | ( ) em moldagem por sopro, a razão do diâmetro do parison pelo máximo diâmetro da cavidade em que a peça vai ser soprada. |
| ### (5) Razão de sopro | ( ) é a resistência de um material ou um produto químico quando submetido a uma Tensão em um ambiente específico. A tensão pode ser interna causada pelo Processamento e o fissuramento acelerado pelo contato com produtos químicos (como detergente para o caso do polietileno). |

## ENTREGA  DIA   04 DE MAIO 2007

Módulo II